多联产循环经济（一期）3#兰炭烘干系统项目 环境保护设施竣工

验收监测报告

# （报批本）

宁夏维尔康环境检测有限公司 二〇二一年二月

多联产循环经济（一期）3#兰炭烘干系统项目 环境保护设施竣工

验收监测报告

# 宁维监（2021）第004号

（报批本）

项目名称：40万吨/年高性能树脂多联产循环经济

（一期）3#兰炭烘干系统项目 建设单位：宁夏金昱元炔烃节能有限公司

宁夏维尔康环境检测有限公司 二〇二一年二月

## 建设单位法人代表: 张立军 编制单位法人代表：王	燕 项目负责人：方	田 报告编制人：方	田

项目参与人员：郑	凯	张嘉昊	李	春	吴玉祥 海	瑞	李亚亚

建设单位：宁夏金昱元炔烃节能有限公司 电话：17752346207

传真：	/

邮编：750400

地址：宁夏固原市盐化工循环经济扶贫示范 区

编制单位：宁夏维尔康环境检测有限公司 电话：0951-5922433

传真：0951-5922433

邮编：750002 地址：银川市兴庆区丽景北街以东银川江宁 国际酒店用品商城 25 号楼

目录

1  前言	1

2 验收监测依据	4

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	4

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	4

2.3 其他相关文件	5

3 建设项目基本概况	6

3.1 项目基本情况	6

3.1.1 项目建设情况	6

3.1.2 项目性质	6

3.1.3 建设地址	6

3.2 建设总投资及环保投资	6

3.3 建设规模	6

3.4 主要设备	10

3.5 主要原辅材料及物料平衡	11

3.5.1 原辅材料	11

3.5.2  物料平衡	12

3.6 公用工程	12

3.6.1 供电	12

3.6.2  供水	12

3.7 劳动定员及工作制度	12

3.8 生产工艺流程简述	12

3.9 项目变动情况	14

4 环境保护设施	18

4.1 污染物治理措施	18

4.1.1 废气排放及治理措施	18

4.1.2 废水排放及治理措施	19

4.1.3 固体废物排放及治理措施	19

4.1.4 噪声防治措施	19

4.2 在线监测装置	19

4.3 突发环境事件应急预案建立	20

4.4 “三同时”落实情况	20

5 环境影响评价回顾及其批复要求	22

5.1 环境影响评价回顾	22

5.1.1 本项目概况	22

5.1.2 政策规划符合性分析	22

5.1.3 污染物治理措施及影响	23

5.1.4  结论	24

5.2 环评批复要求	24

6 验收监测评价标准	33

6.1 废气执行标准	33

6.2 噪声	33

6.3 固废执行标准	34

7 监测分析方法与质量保证	35

7.1 监测分析方法及检测仪器	35

7.1.1  废气	35

7.1.2  噪声	36

7.2 质量控制和质量保证	36

7.2.1 废气质量控制和质量保证	36

7.2.2 噪声质量控制和质量保证	37

8 验收结果及评价	39

8.1 验收监测期间工况	39

8.2 废气监测结果及评价	39

8.3 噪声监测结果及评价	43

8.4 污染物排放情况	45

9 环境管理检查	47

9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况	47

9.2 环境保护档案及规章制度检查	47

9.3 环保设施建成、运行、维护情况	47

9.4 突发环境事件应急预案	47

9.5 环评批复要求的落实情况	47

10 验收监测结论和建议	50

10.1 废气	50

10.2 噪声	50

10.3 固体废物	50

10.4 建议	50

10.5 竣工验收结论	51

# 1 前言

固原市盐化工循环经济扶贫示范区是固原市利用岩盐矿、煤炭、石灰 岩等优势资源建设的盐化工循环经济示范园。固原市盐化工循环经济扶贫 示范区的总体产业定位：以岩盐矿资源开发、煤炭资源开发、石灰岩资源 开发为先导；以煤炭初级加工、热电联产为基础；构筑以“氯碱化工”为主体 的产品框架；以氯碱-电石乙快-聚氯乙烯树脂-水泥-煤化工产品五大系列为 主导产品的盐化工产业链项目。

2012年9月，宁夏金昱元化工集团有限公司32万吨/年烧碱、40万吨/年 聚氯乙烯树脂、80万吨/年电石循环经济项目在宁夏回族自治区经济和信息 化技术委员会进行备案批复（宁经信备案[2012]55号），并于2013年8月委 托宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）承担宁夏金昱元化工集团有 限公司40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目的环境影响评价工作。 2014年12月15日，宁夏回族自治区环境保护厅以宁环审发[2014]48号对《宁 夏金昱元化工集团有限公司40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目环 境影响报告书》进行了批复，项目于2015年3月开工建设。

2015年6月25日，宁夏回族自治区环境保护厅以“宁环函[2015] 198号” 文同意该项目建设主体由“宁夏金昱元化工集团有限公司有限公司”变更 为“宁夏金昱元广拓能源化工有限公司”。项目在建设过程中，企业根据 市场调研及产品结构优化升级的要求和市场日益增长的高品质、高性能树 脂的需求，对该项目进行优化建设，PVC产品升级变更。2016年4月11日， 宁夏回族自治区环境保护厅以“宁环函[2016]118号”文同意该项目项目名 称由“40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目”变更为“40万吨/年高

性能树脂多联产循环经济项目”；项目变更后，建设总规模不变、生产工 艺不变、配套的电石、烧碱生产规模、工艺及公辅设施均未发生变化，PVC 生产装置聚合工序工艺参数及添加辅助材料发生变化，实现高性能树脂的 生产和产品升级。

为便于生产经营管理，宁夏金昱广拓能源有限公司于2017年6月剥离80 万吨/年电石项目相关资产、负债及业务投资，成立宁夏金昱元炔烃节能有 限公司，作为金昱广拓的全资子公司，公司分立注册后，由固原市行政审 批服务局审核并颁发营业执照，原有电石产品生产条件、下游深加工配套 设施及产业链生产关系均未发生变化。2018年2月11日，宁夏回族自治区经 济和信息化技术委员会以宁经信函[2018]56号文件确认该变动。

宁夏金昱元广拓能源有限公司40万吨/年高性能树脂多联产循环经济项 目分两期建设，一期项目于2016年10月建设完成并投入运行。2018年6月企 业委托宁夏中科精科检验技术有限公司进行了“宁夏金昱广拓能源有限公 司40万吨/年高性能树脂多联产循环经济项目（一期）项目”的验收工作并通 过验收，一期验收内容包含烧碱16万吨/年，PVC20万吨/年，电石32万吨/ 年，其中电石装置环评设计建设3座12t/h的兰炭烘干系统，一期工程竣工验 收时只对已建成2座15t/h兰炭烘干系统进行了验收。为了满足原有4台电石 炉满负荷运行所需烘干兰炭量及冬季不再受兰炭烘干产能不足的限制，同 时确保电石炉不再受现有两套烘干系统检修间隙及兰炭烘干故障所限，宁 夏金昱元炔烃节能有限公司决定投资710万元，建设原有一期工程电石装置 未建设的备用兰炭烘干系统，并配套相应热风炉（热源）、除尘器等。

项目2019年9月开工建设，2020年6月完工，2020年8月正式投入运行。

根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、原 环境保护部国环规环评[2017]4号文《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》的规定 和有关要求，受宁夏金昱元炔烃节能有限公司的委托，宁夏维尔康环境检 测有限公司承担本次新建的1座产能为15t/h的3#兰炭烘干系统竣工环境保 护验收监测工作。2020年12月18日，公司组织专业技术人员对该项目进行 了现场勘察、收集资料并编制验收监测方案；2020年12月24-25日就项目环 境保护设施及废气、噪声等环境要素开展监测，验收监测期间，企业运行 工况达到75%以上。同时对本项目“三同时”执行情况及环保设施的建设、管 理等方面进行了全面检查，综合监测、检查结果，经汇总整理统计分析， 编制本验收监测报告表。

## 注：本次验收范围为产能 15t/h 的 3#兰炭烘干系统，报告中的建设规 模、工程组成等内容均指产能 15t/h 的 3#兰炭烘干系统，后文不再另作说 明。

# 2.验收监测依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订）（2015  年1  月1  日）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（修订）（2018  年 10  月 26  日）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（修订）（2018  年12  月

29 日）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）（2020 年9 月 1 日）；

（5）中华人民共和国国务院第 682   号令《国务院关于修改<建设项目

环境保护管理条例>的决定》（2017  年 7  月 16 日）；

（6）原环境保护部办公厅，环办环评函[2017]1235 号文《关于规范建 设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（2017  年8  月3  日）；

（7）原环境保护部，国环规环评[2017]4 号文《建设项目竣工环境保护 验收暂行办法》（2017  年11  月20  日）；

（8）生态环境部，环办环评函[2020]688 号文《关于印发污染影响类 建设项目重大变动清单（试行）的通知》。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）生态环境部办公厅，公告2018年第 9 号，关于发布《建设项目 竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（2018  年 5  月 15  日）；

（2）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；

（3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标 准；

（4）《工业炉窑大气污染排放标准》（GB9078-1996）中二级标准；

（5）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 及2013年修改单。

## 2.3 其他相关文件

（1）宁夏回族自治区环境保护厅文件，宁环审发[2014]48号《宁夏金昱 元化工集团有限公司40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目环境影响 报告书的批复》（2014年12月15日）；

（2）宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）编制的《宁夏金昱元 化工集团有限公司40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目环境影响报 告书》（2014年12月）；

（3）宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）《宁夏金昱元广拓能 源有限公司40t/a聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目变更（PVC产 品升级） 环境影响报告》（2016 年）；

（4）宁夏回族自治区环境保护厅文件，宁环函[2016]118号《关于同意 变更宁夏金昱元广拓能源有限公司 40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经 济项目有关内容的函》（2016年4月11日）；

（5）宁夏金昱元炔烃节能有限公司委托书；

（6）宁夏金昱元炔烃节能有限公司提供的其他资料。

# 3 建设项目基本概况

## 3.1 项目基本情况

3.1.1 项目建设情况 新建一套兰炭烘干系统，包含热风炉、烘干机、除尘器等。

## 3.1.2 项目性质 新建

## 3.1.3 建设地址

本项目位于宁夏金昱元广拓能源有限公司，宁夏金昱元炔烃节能有限 公司原料装置区。项目地理位置图见图3-1，周边关系图见图3-2，厂区平面 图见图3-3。

3.2 建设总投资及环保投资 本项目实际总投资710万元，其中环保投资265万元，占实际总投资额

的37.3%。项目环保投资分项详见表3-1。

## 表3-1 项目环保投资一览表

| 类别 | 环保治理措施 | 实际投资金额（万元） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气处理 | 1台旋风除尘器+1台布袋除尘器， 配套在线监控设备 | 250 | 94.3 |
|  | 选用低噪声设备，采取减震措施。 | 15 | 5.7 |

## 3.3 建设规模

本项目新建一套兰炭烘干系统，配套设施有烘干窑前料仓、三滚筒干 燥机、热风炉系统设备、除尘器等，一期环评设计建设兰炭烘干系统产能 12t/h，本次3#兰炭烘干系统验收项目实际建设产能15t/h。加热热源由热风

炉提供，热风炉燃料为净化后的电石炉炉气，所有控制系统采用和利时DCS 控制系统，对原系统进行扩容，新增设备控制系统进入原系统并对原系统 以及配套的PLC系统进行修复。本次验收范围为产能15t/h的3#兰炭烘干系 统，故项目组成情况一览表中内容只针对3#兰炭烘干系统相关内容。具体 项目组成及建设情况见表 3-2。

## 表 3-2 项目组成情况一览表

| 类别 | 项目内容 | 已批复环评设计建设内容（一期） | 一期实际建设内容 | 本次验收项目实际建设内容 （一期3#兰炭烘干系统） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 为了满足原有4台电石炉满负荷运 |
|  |  |  |  |  | 行所需烘干兰炭量及冬季不再受 |
| 主体 工程 | 兰炭烘干 系统 | 建设3座产能12t/h兰炭回转烘干 机，燃料为净化后的电石炉炉气。 | 2座产能15t/h兰炭回转烘干机，燃 料为兰炭粉末。 | 新建1台产能15t/h的兰炭回 转烘干机及配套设施。 | 兰炭烘干产能不足的限制，同时确 保电石炉不再受现有两套烘干系 统检修间隙及兰炭烘干故障所限， |
|  |  |  |  |  | 故建设原有一期工程电石装置未 |
|  |  |  |  |  | 建设的备用兰炭烘干系统。 |
| 辅助 工程 | 综合楼 | 建设电石、烧碱装置和PVC装置的 控制室、分析室及车间办公室。 | 建设电石、烧碱装置和PVC装置的 控制室、分析室及车间办公室 | 依托原有一期项目 | 与环评一致 |
| 储运 工程 | 堆棚 | 兰炭堆棚1座（电石界区），面积 32500m2，储存量7800t，储存时间 30d。 | 全封闭兰炭堆棚1座（电石界区， 彩钢板围墙结构），面积32500m2， 储存量7800t，储存时间30d。 | 依托原有一期项目 | 与环评一致 |
|  |  | 总用电342480万kwh/a，其中电石 | 总用电342480万kwh/a，其中电石 |  |  |
| 公用 工程 | 供电 | 装 置 耗 电 256000 万 kwh/a 。 采 用 220KV双电源方式供电，220KV双 | 装 置 耗 电 256000 万 kwh/a 。 采 用 220KV双电源方式供电，220KV双 | 依托原有一期项目 | 与环评一致 |
|  |  | 回电源均来自园区220KV变电所。 | 回电源均来自园区220KV变电所。 |  |  |
| 环保 工程 | 废气治理 | 3台兰炭烘干机设置3台布袋除尘 器 | 2台兰炭烘干机设置2台旋风除尘 +2台布袋除尘器-1台水膜除尘。 | 1台兰炭烘干机设置1台旋风 除尘+1台布袋除尘器。 | 增加1台旋风除尘提高除尘效果 |

| 类别 | 项目内容 | 已批复环评设计建设内容（一期） | 一期实际建设内容 | 本次验收项目实际建设内容 （一期3#兰炭烘干系统） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 兰炭烘干工序除尘器收集的粉尘 |  |  |
| 环保 | 一般固废 处置 | 兰炭烘干工序除尘器收集的粉尘 全部自用于企业电石渣制水泥项 目。 | 全部用于固原经济技术开发区循 环化改造项目（100万吨固废资源 化综合利用项目），已完成竣工验 | 兰炭烘干工序除尘器收集的 粉尘全部自用于企业电石渣 制水泥项目。 | 与环评一致 |
| 工程 |  |  | 收。 |  |  |
|  | 降噪隔声 及消音器 | 针对高噪声设备设置消声器、减震 垫等。 | 针对高噪声设备设置消声器、减震 垫等。 | 选用低噪声的生产设备，采 取 隔音减震等措施综 合 降 噪。 | 与环评一致 |

注：1、原有一期工程已于2018年8月企业委托宁夏中科精科检验技术有限公司进行了“宁夏金昱广拓能源有限公司

40万吨/年高性能树脂多联产循环经济项目（一期）项目”的验收工作并通过验收。

3.4 主要设备 本项目主要设备详见表 3-3。

## 表 3-3	设备组成一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋风除尘器 | XF2670 | 1 | 台 |  |
| 2 | 布袋除尘器 | SDMC155-2× 10 | 1 | 台 |  |
| 3 | 脉冲阀 | MCF-50 | 112 | 个 |  |
| 4 | 除尘袋 | Φ130×4500 | 2016 | 条 |  |
| 5 | 除尘袋笼 | Φ125×4450 | 2016 | 个 |  |
| 6 | 引风机 | 160KW | 2 | 台 | 新乡风机厂 |
| 7 | 烟囱 | Ø1200×8/Q235 | 1 | 根 | 德耀科技 |
| 8 | 截止球阀 |  | 8 | 台 |  |
| 9 | 手动插板阀 | 400×400 | 1 | 台 |  |
| 10 | 卸灰阀 | 400×400/1.5KW | 1 | 台 |  |
| 11 | 除尘灰仓 | 60m³ | 1 | 套 |  |
| 12 | 电动配风阀 | DN500 | 2 | 套 | 新乡风机厂 |
| 13 | 电动调风阀 | DN1000 | 2 | 台 | 新乡风机厂 |
| 14 | 差压变送器 | 0-5000pa | 2 | 套 |  |
| 15 | 仓泵 | 0.3m³ | 8 | 个 |  |

## 上料口	提升机

## 烘干窑	旋风除尘器

布袋除尘器+排气筒

## 3.5 主要原辅材料及物料平衡

## 3.5.1 原辅材料

本项目兰炭烘干机主要原辅材料及其用量见表3-4，见下页。

## 表3-4	本项目原辅材料及其用量一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰炭 | t/a | 118800 | 300d/a，购入 |

## 3.5.2 物料平衡

本项目物料平衡见表3-5。

## 表3-5	本项目物料平衡一览表

| 投入（t/a） |  | 产出（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 数量 | 产品名称 | 数量 |
| 兰炭（湿） | 118800 | 兰炭（干基） | 97500 |
|  |  | 除尘器粉尘 | 2500 |
|  |  | 蒸发水分 | 18800 |

## 3.6 公用工程

## 3.6.1供电

本项目供电依托原有项目供电。

## 3.6.2 供水

本项目无生产用水。本项目不新增劳动定员，故无新增生活用水。

3.7 劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目不新增劳动定员，依托厂区原有职工。 工作制度：电石装置年工作 300 天，实行四班三倒连续生产工作制。

年工作时间为 7200 小时。

## 3.8 生产工艺流程简述

（1）原料贮运 本工序主要是兰炭原料的贮存和运输。粒径为5—30mm的兰炭由厂外

运至厂区全封闭兰炭堆棚贮存。兰炭堆棚兰炭用装载机或推车运至受料斗 待用，然后通过皮带运输机运至兰炭干燥工序。原料输送过程中会产生无 组织粉尘，皮带运输机为封闭廊道。

（2）兰炭干燥 因密闭电石炉对兰炭的含水率要求严格，干燥后水分不得超过1％。本

项目建设1套兰炭回转烘干系统，原料兰炭通过斗式提升机提升至湿兰炭料 仓，然后通过振动给料机把兰炭送入回转干燥机中进行烘干。经过干燥后 的物料用皮带输送机和斗式提升机送往配料站。加热热源由热风炉提供， 热风炉燃料为电石炉尾气。热风和兰炭在干燥机内接触，用过的热风经旋 风除尘器和布袋除尘器净化后排空。

料场

兰炭

受料斗

皮带运输机

热风炉

热风

按比例配比

烘干机	配料站	电石炉

旋风除尘器

布袋除尘器

排气筒

## 图3-1	兰炭烘干系统工艺流程图

宁夏金昱元炔烃节能有限公司40万吨/年高性能树脂多联产循环经济（一期）3#兰炭烘干系统项目

3.9项目变动情况 本项目变更情况见表3-6。

## 表3-6	项目变更情况一览表

| 序号 | 项目 | 环评建设内容 | 一期建设情况 | 本项目建设内容 （一期 3#兰炭烘干系统） | 变更原因 | 是否属于 重大变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 | 宁夏金昱元化工集 团有限公司 | 宁夏金昱元广拓能 源化工有限公司 | 宁夏金昱元炔烃节能有 限公司 | 宁夏金昱元炔烃节能有限公司为宁夏金昱元广 拓能源化工有限公司全资子公司 | 不属于 |
| 2 | 兰炭烘干系统 | 建设 3 座 12t/h兰炭 回转烘干机，燃料 为净化后的电石炉 炉气。 | 已建设2座15t/h的兰 炭烘干机，并通过环 境保护竣工验收。 | 新 建 1 座 设 计 产 能 为 12t/h，实际产能为 15t/h 的兰炭烘干机。 | 1、为了满足原有 4 台电石炉满负荷运行所需烘 干兰炭量及冬季不再受兰炭烘干产能不足的限 制，同时确保电石炉不再受现有两套烘干系统 检修间隙及兰炭烘干故障所限，故建设原有一 期工程电石装置未建设的备用兰炭烘干系统。 2、环评设计单台兰炭回转烘干机产能12t/h，3# 兰炭回转烘干机15t/h，产能扩大25%；环评设 计总产能36t/h，实际建设总产能45t/h，总产能 扩大25%。 | 不属于 |
| 3 | 兰炭烘干系统 | 排气筒高度30m | 排气筒高度30m | 排气筒高度 27.5m | 实际建设排气筒高度有所降低， 排气筒高度下降8.3%。 | 不属于 |

根据生态环境部《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688 号） 文件，以上变动不会对环境造成不利影响，不属于重大变动，可以纳入竣工环境保护验收管理。

# 图3-2 项目地理位置图

## 图3-3 项目周边四邻关系图

图3-4	厂区平面图

# 4 环境保护设施

## 4.1 污染物治理措施

4.1.1 废气排放及治理措施 本项目产生的有组织废气主要为兰炭烘干过程中产生的烟气。主要污

染因子为颗粒物、SO2、NOX，该烟气经1台旋风除尘器+1台布袋除尘器处 理后达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准限值要 求，由1座27.5m高排气筒排放。本项目无组织排放源主要为兰炭堆棚和原 料输送过程中产生的粉尘，兰炭堆棚为全封闭构筑物，原料输送皮带运输 机采取封闭廊道。

本项目废气产生及治理措施一览表详见表4-1。

## 表 4-1 废气产生及治理措施

| 污染源 | 主要污染物 | 处理措施 | 排气筒 高度 | 排气筒 内径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#兰炭烘干系统 出口 | 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物 | 经 1台旋风除尘器+1台布袋除尘 器处理后，通过27.5米高的排气筒 排放。 | 27.5m | 1.6m |
| 兰炭堆棚、 皮带运输机 | 颗粒物 | 兰炭堆棚为全封闭构筑物，原料输 送皮带运输机采取封闭廊道。 | / | / |

## 旋风除尘器	布袋除尘器

4.1.2废水排放及治理措施 本项目不新增劳动定员，故无生活污水产生。本项目不产生生产废水。

4.1.3固体废物排放及治理措施 本项目固废主要来源于兰炭烘干工序除尘器收集的粉尘，产量约

2500t/a。除尘器收集的粉尘回用于企业电石渣水泥生产线。本项目固体废 物产生及处理措施见表 4-2。

## 表 4-2	固体废物产生及处理措施一览表

| 名称 | 产生工序 | 类别 | 产生量（t/a） | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘器收集粉尘 | 兰炭烘干工序 | 一般固废 | 2500t/a | 连续 | 自用于企业电石渣 水泥生产线 |

4.1.4		噪声防治措施 本项目噪声源主要为除尘器及电动机等设备产生的机械噪声。项目通

过采取如下措施综合降噪：

（1）设备选型上优先选用了低噪声的生产设备；

（2）设置隔音减震措施；

（3）对稳定在机座上的各类机器，均采用弹性垫层；

（4）加强各机械设备的日常管理和维护，定期检查维修设备，使其处于良 好的运转状态。

本项目采取以上措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声 排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准的要求。

## 4.2 在线监测装置

宁夏金昱元炔烃节能有限公司在 3#兰炭烘干系统废气排气筒 9 米处安

装 1 套西安聚能仪器有限公司生产的 TR-9300 型烟气连续监测系统，并于

2020 年 12 月 10 日与固原市生态环境保护综合执法大队监控中心“重点污

染源在线监控系统”联网。2020 年 12 月 27 日委托吴忠市科信环境检测有 限公司于对该公司 3#兰炭烘干系统烟气在线自动监测设备进行了比对监 测。2021 年 1 月 6 日验收工作组认为宁夏金昱元炔烃节能有限公司固定污 染源烟气排放连续监测系统的安装、调试、数据准确性基本符合相关技术 规范，同意通过技术指标验收（验收意见见附件）。在验收监测期间，烟 气在线自动监测系统运行稳定，各污染物均达标排放。

4.3 突发环境事件应急预案建立 宁夏金昱元炔烃节能有限公司公司已编制完成《突发环境事件应急预

案》，并在固原市生态环境保护局进行备案，备案编号：640402-2020-008-L

（备案表见附件），并制定成立应急组织体系，确定组织机构和指挥部的主 要责任，制定应急处置及相应程序。每年根据演练结果及其他信息对应急预 案进行评审，以确保应急预案的持续适宜性。

4.4 “三同时”落实情况 本项目污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,

严格执行了 “三同时”制度。环保“三同时”落实情况内容见表4-7，见下页。

## 表4-7	环保“三同时”落实情况一览表

| 环评设计建设内容 |  | 一期建设及验收情况 | 本项目验收落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 处理 | 建设 3座 12t/h兰炭回转 烘干机，3台布袋除尘器 | 按照环评要求建设了2座15t/h 的兰炭回转烘干机，2台旋风除 尘器+2台布袋除尘器，已完成 竣工验收。 | 已落实。本次对新建1座产能 15t/h兰炭回转烘干机，配套1 台旋风除尘器+1台布袋除尘 器。 |
| 固废 处置 | 兰炭烘干工序除尘器收 集的粉尘全部用于本公 司拟建电石渣制水泥项 目。 | 兰炭烘干工序除尘器收集的粉 尘全部用于固原经济技术开发 区循环化改造项目（100万吨固 废资源化综合利用项目），已 完成竣工验收。 | 兰炭烘干工序除尘器收集的 粉尘全部用于本公司电石渣 制水泥项目。 |
| 噪声 防治 | 针对高噪声设备设置消 声器、减震垫等，选用 低噪声性能优良设备。 | 针对高噪声设备设置消声器、 减震垫等，选用低噪声性能优 良设备。 | 针对高噪声设备设置消声器、 减震垫等，选用低噪声性能优 良设备。 |

# 5 环境影响评价回顾及其批复要求

## 5.1 环境影响评价回顾

5.1.1 本项目概况 宁夏金昱元化工集团有限公司40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济

项目总体生产规模为年产32万吨烧碱、40万吨聚氯乙烯树脂、80万吨电石， 项目分两期建设，每期建设总体生产规模的一半。在建设过程中，企业根 据市场调研及产品结构优化升级的要求和市场日益增长的高品质、高性能 树脂的需求，项目名称、项目建设单位、项目总投资进行变更。项目建设 主体由“宁夏金昱元化工集团有限公司有限公司”变更为“宁夏金昱元广 拓能源化工有限公司”，项目名称由“40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环 经济项目”变更为“40万吨/年高性能树脂多联产循环经济项目”。为便于 生产经营管理，2017年6月，宁夏金昱广拓能源有限公司剥离80万吨/年电石 项目相关资产、负债及业务投资，成立宁夏金昱元炔烃节能有限公司。

宁夏金昱元炔烃节能有限公司是宁夏金昱元广拓能源有限公司在固原 市注册成立的全资子公司，公司占地 600 亩，一期工程投资 4 亿元，设计

建设年产电石 32 万吨。为了满足原有 4 台电石炉满负荷运行所需烘干兰炭 量及冬季不再受兰炭烘干产能不足的限制，同时确保电石炉不再受现有两 套烘干系统检修间隙及兰炭烘干故障所限。2019 年公司投资 710 万元新建 一套产能为 15t/h 的兰炭烘干系统，项目于 2019 年 9 月开工建设，2020 年 6 月竣工。

## 5.1.2 政策规划符合性分析

本项目建设烧碱-电石-PVC循环经济产业链，其烧碱、电石均为中间产

品，最终作为PVC装置生产原料。项目的建设符合《固原盐化工循环经济 扶贫示范区总体规划》的园区规划定位：构筑形成以“氯碱化工”和“煤炭初 级加工”为主体产品框架；以烧碱—纯碱—电石乙炔—聚氯乙烯树脂—煤炭 初级加工产品五大系列为主导产业的盐化工紧密产品链的要求。根据《固 原盐化工循环经济扶贫示范区总体规划环境影响报告书》（宁夏环境科学 设计研究院，2010年8月）和《关于固原盐化工循环经济扶贫示范区总体规 划环境影响报告书的审查意见》（宁环函〔2010〕229号）中的相关内容。

固原盐化工循环经济扶贫示范区以利用固原市岩盐、煤炭、石灰石等 资源规划发展，以盐化工为主要产业的产业集群，按办公服务区、盐化工 区、煤化工区、热点水泥区及预留区五个功能区进行布局。

项目位于盐化工区，符合固原盐化工循环经济扶贫示范区发展规划的 要求。

整体分析，项目建设符合国家及地方产业政策要求。

5.1.3 污染物治理措施及影响 废气：本项目针对各大气污染物类型釆用了适宜的除尘、洗涤净化、 变

压吸附措施，选用的治理措施均可行且是成熟的，各污染物均能实现达标 排放，可最大限度的降低对环境造成的影响。

噪声：根据噪声检测结果，厂界处噪声值满足《工业企业厂界环境噪声 排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求，因此，本项目产生的噪声对 周围环境影响较小。

固体废物：本项目固体废物除尘器收集的粉尘，均可实现综合利用（返 回原料、自用于水 泥生产线作原料或作为产品）。

## 5.1.4 结论

本项目符合当前国家产业政策要求，选址合理可行。项目将采用清洁 生产工艺，并将采取相应有效的污染防治措施，污染源可实现达标排放， 对环境的影响满足环境功能区划的要求，环境风险水平可以接受，评价区 域内公众支持工程的建设。综上所述，只要在建设和运营过程中严格执行 “三同时”制度，落实本环境影响评价中提出的各项环境保护措施，环境制 约因素可以得到克服。从环境保护角度论证，本项目的建设可行。

## 5.2 环评批复要求

5.2.1 原环评批复要求 宁夏金昱元化工集团有限公司：

《关于宁夏金昱元化工集团有限公司40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循 环经济项目环境影响报告书评估及审批的申请》（宁金昱元发[2014] 65 号） 收悉。经研究，批复如下：

一、宁夏金昱元化工集团有限公司40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环 经济项目位于固原市盐化工循环经济扶贫示范区内，项目建设规模为烧碱 32万吨/年、聚氯乙烯树脂（PVC）40万吨/年、电石80万吨/年，副产液氯 0.94 万吨/年、固体烧碱20万吨/年、次氯酸钠2万吨/年、31%盐酸5万吨/ 年、50% 液碱19.52万吨/年。分两期建设，每期规模分别为烧碱16万吨/ 年、聚氯乙 烯树脂20万吨/年、电石40万吨/年，配套建设相应的辅助、公用、储运、环 保工程等。电石装置生产的电石送PVC装置用于乙焕发生， 密闭电石炉副 产的炉气用于气烧石灰窑和兰炭烘干，烧碱装置生产的氯气 和氢气合成氯 化氢后送PVC装置和乙快生产PVC产品，最终形成电石-烧碱-PVC的产业

链。项目总投资273105万元，其中环保投资9590万元，占总投资的3.5%,环 保投资主要用于废气、废水、固废及噪声防治等。经评 估审查，项目建设 符合国家、自治区相关产业政策及规划，在落实《宁夏 金昱元化工集团有 限公司40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目》（以下简称《报告书》） 提出的各项环境保护措施基础上，同意你公司按照《报告书》中所列建设 项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。 二、项目建设要重点做好以下工作：

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时 设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。落实《报告书》 提出的各项污染防治措施。

（二）施工期污染防治措施 加强施工期管理，釆取施工场地设置围墙、运输车加盖篷布、运输通 道

及时清扫等措施，减少扬尘产生。合理安排施工时间，设立临时声屏障, 场 界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相 关要 求。施工废水经沉淀后回用，施工过程中产生的建筑垃圾及时清运至 管理 部门指定的地方统一处置。

（三）大气污染防治措施

1、电石炉炉气经旋风除尘器+布袋除尘器处理净化后，经集气管送气 烧石灰窑及兰炭烘干机作为燃料。石灰窑烟气再经旋风除尘器+布袋除尘 器处理、烘干机烟气再经布袋除尘器进行处理、熔岩炉窑烟气经水膜除尘 器处理后，烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度须达到《工业炉窑 大 气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准限值要求。

2、电石炉配料系统、电石破碎工序、电石加料斗置换气经布袋除尘器 处理后的粉尘，氯化氢工序吸收塔尾气经水流喷射器洗涤系统进性洗涤净 化处理后的氯化氢，PVC干燥系统尾气经旋风除尘器处理后的粉尘和氯乙 烯、氯乙烯冷凝器尾气及氯乙烯回收塔尾气经变压吸收装置回收后的氯乙 烯和乙快，以上各工序产生的烟尘、粉尘、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、 氯乙烯和乙炔排放浓度须达到《大气污染物综合排放标准RGB 16297-1996) 二级标准限值要求。

项目非正常情况下的氯气经废氯二级碱洗循环吸收系统处理后，氯气 排放浓度须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 限 值要求。

3、电石生产过程中的原料装、卸、加料以及乙煥生产过程中电石破碎、 加料等环节及电石炉出炉口间歇排放粉尘釆用集气罩收集后送炉气净化系 统进行处理，并设置阻挡系统；兰炭、石灰、煤釆用全封闭堆棚存放；石 灰石堆场采取防风抑尘网+洒水抑尘措施；一般固废暂存场采取防风抑尘 网+洒水抑尘措施；乙块生产过程的破碎、装料等环节设置集气罩及除尘器 系统；采用密封性能良好的设备和管件、设置密闭操作系统、加强生产期 设备管理等措施，项目厂界粉尘、氯化氢、氯气、氯乙烯排放浓度须达到 《大 气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放浓度限值要求。

4、本项目卫生防护距离设置在电石装置区外1000米、烧碱装置区外

1000米、聚氯乙烯树脂装置区外1200米范围，固原市人民政府以《固原市 人 民政府关于宁夏金昱元化工集团有限公司〈40万吨/年聚氯乙烯树脂多联 产 循环经济项目卫生防护距离内居民搬迁的报告〉的批复》(固政函【2014】

151号)，对涉及的居民及相应的公共设施搬迁做出安 排，搬迁安置工作未 完成，本项目不得试生产及投产。

(二)	水污染防治措施

1、本项目产生的含盐废水全部用于本项目年产200万吨真空制盐综合 项目的化盐和空腔回注用水。

2、碱洗过程产生的含汞废水经中和调节+化学沉淀+膜过滤+吸附剂吸 附处理工艺处理后，废液含汞浓度须达到《烧碱、聚氯乙烯工业水污染排 放 标准》(GB15581-95)表6标准限值要求后，全部回用于项目氯乙烯水 洗、 碱洗工序。

3、聚氯乙烯装置离心机母液经膜分离工艺技术处理后，清水需达到《污 水再生利用工程设计规程》(GB50335-2002)循环冷缺水补水水质要求后， 作为循环水补充水；尾水送本项目总污水处理厂处理。生活污水、烧碱装 置产生的树脂再生水、母液膜处理尾水、设备冲洗废水，经收集后送本项 目总污水处理厂处理。装置区、罐区和装卸站台等区域的初期雨水引入初 期雨水收集池，限流送至本项目总污水处理厂。事故废水经事故水池收集 后，送本项目总污水处理厂处理。

4、本项目总污水处理厂兼顾处理宁夏金昱元化工集团有限公司年产

200万吨真空制盐综合项目的生产废水及生活污水，分两期建设，一期规模 为300立方米/小时，与本项目一期工程同时建设、同时投入运行，待后续 产 业建设时扩建至500立方米/小时。进入本项目总污水处理厂的废水经调 节 池+水解酸化+MBR生化处理工业处理，达到《烧碱、聚氯乙烯工业水污 染 物排放标准》(GB15581-95)表5和表6中的二级标准及《污水排入城镇下水

道水质标准》(CJ343-2010) A等级标准后，经下水管网送固原市盐 化工循 环经济扶贫示范污水处理厂集中处理。

固原市盐化工循环经济扶贫示范区污水处理厂未建成投运前，本项目 不得试生产。

5、严格按照《报告书》要求对生产装置区、原料及产品罐区、酸碱储 罐区、汽车装车区、化学品库、危废暂存间、临时渣场等场所进行防渗处 理，建立三级防控系统，建立地下水监控系统，定期进行地下水水质、水 位监测，确保地下水不受污染。

(三) 噪声污染防治措施 通过采取选用低噪声设备、对设备进行消音减振处理、加强绿化等措

施，项目矿区和生产区边界噪声需达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008) 3类区标准要求。

(四) 固体废物处理处置措施

1、项目集中建设一座一般固废暂存场，设置6米高挡风扬尘网及喷淋 设施，固废分类分区存放。电石炉炉气除尘净化、石灰窑除尘、兰碳烘干 除 尘、配料系统除尘及熔炉除尘收集的粉尘，板框压滤产生的钙镁泥和熔 盐 炉炉渣全部暂存于一般固废暂存场，送本公司拟建的100万吨/年电石渣 全 部由密闭皮带输送栈桥送至100万吨/年电石渣制水泥生产线作为原料利用。 本公司100万吨/年电石渣制水泥生产线未建成投运前，本项目不得试生产及 投产。

2、非正常工况下产生的电石渣暂存于临时渣场内，待电石渣制水泥生 产线运行正常后用于水泥生产。临时渣场已堆满但电石渣制水泥生产线仍

不能正常生产时，上游乙焕工序需停止生产，确保电石渣不外排。

3、电石破碎及加料除尘器收集粉尘全部返回乙焕发生器作为原料利 用；PVC干燥工序除尘器收集的粉尘全部作为产品外售。生活垃圾送当地 主管部门指定地点处置。

4、废螯合树脂、氯气液化不合格品、转化器废触煤、除汞器废活性炭、 含汞废水处理滤饼、废矿物油均属于危险废物。氯气液化不合格品进行吸 收处理后生成的次氯酸钠作为副产品外售，其余危废全部送危废暂存间暂 存后，委托有资质单位安全处置。

（七）本项目主要污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、 化学需氧量、氨氮的排放量应分别控制在474.55吨/年、667吨/年、227吨/ 年、 135.62吨/年、23.94吨/年、4.79吨/年以下。

（八）本项目电石装置生产的电石全部用于聚氯乙烯生产及本公司规划 建设的甲醇、乙決化工装置原料，电石生产须按照项目需求控制产能，不 允 许单纯扩大产能，不允许外售。

（九）严格落实《报告书》明确的环境风险防范措施要求，防治本项目 可能产生的乙快气、氯气泄漏等引发的环境风险，并按照《关于印发〈突 发 环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发[2010]113号）有关规 定，规范编制有针对性、可操作的环境应急预案，加强演练，保障环境安 全。

（十）本项目初步设计阶段应进行一步优化环境保护措施，在环保篇章 中落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资。在施工招标文件、施 工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，将污染防治措施纳入

施工承包合同中。

三、 本批复仅限于《报告书》确定的建设内容，建设项目的性质、规 模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大 变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目实施 过程中，如需对本项目环评及批复文件同意的有关内容进行调整，须以书 面形式向我厅报告，并按有关规定办理变更环评手续。

四、 工程建成后，须按规定程序申请竣工环境保护验收。经验收合格 后，项目方能正式投入使用。

五、 固原市环境保护局负责该项目建设期间环境保护“三同时”及日 常 监管工作。自治区环境保护执法局负责督查该项目环境监管工作开展情 况。

六、 你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报 告书送固原市环境保护局，并按规定接受环境保护部门的督查检查。

宁夏回族自治区环境保护厅

2014年12月15日

宁夏金昱元广拓能源有限公司：

《关于变更宁夏宁夏金昱云广拓能源有限公司40万吨/年聚氯乙烯树 脂多联产循环经济项目有关内容的申请》（宁广拓能源发[2016]39号）收 悉， 依据自治区经信委《关于变更宁夏金昱云广扩能源有限公司40万吨/ 年聚氯 乙烯树脂多联产循环经济项目有关内容的批复》（宁经信技改法 [2016]76 号）及《关于变更宁夏宁夏金昱云广扩能源有限公司40万吨/年聚氯乙烯树 脂多联产循环经济项目变更（PVC产品升级）环境影响报告》， 经研究，

同意宁夏金昱云广扩能源有限公司40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产 循环经 济项目有关内容变更，并函复如下：

一、本项目原环评与2014年12月15日经自治区环境保护厅批复（《关 于 变更宁夏宁夏金昱云广扩能源有限公司40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产 循 环经济项目环境影响评价报告书的批复》、宁环审发[2014]48号），并 与 2015年6月25日同意项目建设主体由“宁夏金昱元化工集团有限公司” 变更 为“宁夏金昱元广拓能源有限公司''（宁环函[2015]198号）。目前，项目进 行优化建设，PVC产品升级变更，项目名称由“40万吨/年聚氯乙烯树脂多联 产循环经济项目"变更为《宁夏宁夏金昱云广扩能源有限公司40万吨/年聚氯 乙烯树脂多联产循环经济项目变更（PVC产品升级）》项目。

二、 项目变更后，项目建设总规模不变、生产工艺不变、配套的电石、 烧碱生产规模、工艺以及公辅设施均不发生变化。PVC生产装置聚合工序 工参数及添加辅助材料发生变化，实现高性能树脂的生成和产品升级，PVC 产品方案由原环评单一的40万吨/年普通型聚氯乙烯树脂，变更为30万吨/ 年高性能树脂和10万吨/年普通型聚氯乙烯树脂。同时，由于工程造价费用 降低，项目总投资由原来的273105万元减少变更为217163万元，环保投资 不变仍为9590万元。

三、 项目变更后，产生废气、固废、噪声的环节、性质、处理措施及 公辅设施等基本不变；污水处理站工艺优化变更（有固原市发改委备案为 7200立方米/日污水零排放处理工程，该项目环境影响评价文件正在审批 中），增加了深度处理、膜处理及蒸发结晶等工序，废水经处理后可全部 实 现综合利用，较原环评相比减少了废水排放。

四、 项目的其它事项不变，仍以原环评结论及自治区环境保护厅《关 于变更宁夏宁夏金昱云广扩能源有限公司40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产 循环经济项目环境影响评价报告书的批复》（宁环审发[2014]48号）为准。 依据环境保护部办公厅《关于印发环评管理中不分行业建设项目重大变动 清单的通知》（环办[2015]52号），本项目变更未导致不利环境影响加重， 不属于重大变动，同意变更内容纳入竣工环境保护验收管理。

五、 你单位应在收到办函20个工作日内，将本函及《宁夏宁夏金昱云 广扩能源有限公司40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目变更（PVC 产品升级）环境影响报告》送固原市环境保护局，按规定接受环境保护部 门的监督检查。

六、固原市环境保护局负责该项目建设期间环境保护“三同时”及日常监 管，并做好该项目的竣工环境保护验收工作。

宁夏回族自治区环境保护厅

2016年4月11日

# 6 验收监测评价标准

根据宁夏回族自治区环境保护厅文件，宁环审发[2014]48号《宁夏金昱 元化工集团有限公司40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目环境影响 报告书的批复》及国家现行的标准和技术规范的要求，本次竣工环境保护 验收执行如下标准。

6.1 废气执行标准 本项目有组织废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-

1996）中二级标准限值。无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》

| 类别 | 污染物名称 | 排气筒高度 （m） | 最高允许排放 浓度（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 烟尘 | 27.5 | 200 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB9078-1996） 中二级标准限值要求 |
|  | 二氧化硫 |  | 850 |  |
|  | 氮氧化物 |  | / |  |
| 类别 | 污染物名称 | 浓度限值 （mg/m3） | 执行标准 |  |
| 无组织 废气 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值要求 |  |

（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值要求。执行标准见表 6-1。 表 6-1	废气执行标准

## 6.2  噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中3类标准。执行标准见表6-2，见下页。

## 表 6-2	噪声执行标准

| 执行标准 | 类别 | 监测项目 | 标准限值dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） | 3类 | 等效连续A声级 | 昼间 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 55 |

6.3 固废执行标准 一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

（GB18599-2001）及其修改单中相关要求处理。

# 7 监测分析方法与质量保证

## 7.1监测分析方法及检测仪器

## 7.1.1 废气

| 类别 | 检测项目 | 分析方法名称及依据 | 方法检出限 （mg/m3） | 采样仪器 名称及型号 | 分析仪器 名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗 粒物测定与气体污染物 采样方法》（GB/T 16157-1996） | / | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 ZR-3260D型 | 电子天平 FA1204B； 电热鼓风恒温干燥 箱 101-1型 |
|  |  | 及修改单 |  |  |  |
| 有组织 废气 | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二 氧化硫的测定 定电位电 解法》（HJ 57-2017） | 3 | 低浓度自动烟尘烟 | 低浓度自动烟尘 |
|  |  |  |  | 气综合测试仪 | 烟气综合测试 |
|  |  | 《固定污染源废气 氮 |  | ZR-3260D型 | ZR-3260D型 |
|  | 氮氧化物 | 氧化物的测定 定电位 | 3 |  |  |
|  |  | 电解法》（HJ 693-2014） |  |  |  |
|  |  | 《环境空气总悬浮颗粒 |  |  |  |
| 无组织 废气 | 总悬浮颗粒物 | 物的测定重量法》 （GB/T15432-1995） | 0.001 | 空气/智能 TSP 采样 器嶗应 2050 型 | 电子天平 FA1204B |
|  |  | 及修改单 |  |  |  |

废气检测分析方法及仪器设备见表 7-1，仪器设备检定情况见表7-2。 表7-1	检测分析方法及主要仪器设备一览表

## 表7-2  仪器设备检定情况一览表

| 序号 | 仪器设备名称及型号 | 仪器设备编号 | 仪器设备检定/ 校准有效期 | 检定/校准机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 FA1204B型 | NXWEKYQ-21 | 2021/02/13 | 上海捷祥测控 技术有限公司 |
| 2 | 电热鼓风恒温干燥箱 101-1型 | NXWEKYQ-19 | 2021/02/13 |  |
| 3 | 低浓度自动烟尘烟气综合 测试仪 ZR-3260D型 | NXWEKYQ-34 | 2021/02/13 |  |
| 4 | 空气/智能 TSP 采样器 嶗应2050型 | NXWEKYQ-27 NXWEKYQ-28 NXWEKYQ-29 | 2021/02/13 |  |

## 7.1.2 噪声

| 监测方法 | 测量范围 | 仪器设备名称及型号 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） | 35-130dB（A） | 多功能声级计 AWA5680型 |
|  |  | 声校准器 AWA6221B型 |

监测方法及仪器设备见表7-3，仪器设备检定情况见表 7-4。 表7-3	噪声监测方法及仪器一览表

## 表7-4	仪器设备检定情况一览表

| 序号 | 仪器设备名称及型号 | 仪器设备编号 | 仪器设备检定/ 校准有效期 | 检定/校准机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能声级计 AWA5680型 | NXWEKYQ-38 | 2021/03/24 | 宁夏计量质量 检验检测研究院 |
| 2 | 声校准器 AWA6221B型 | NXWEKYQ-41 | 2021/07/01 | 中国计量科学 研究院 |

## 7.2 质量控制和质量保证

7.2.1 废气质量控制和质量保证 监测过程中的质量保证措施按国家环保总局颁布的《环境监测质量管理规定》

（修订）的要求进行，实施全过程质量保证。具体质控要求如下：

（1）检测人员具备相应的检测能力，持证上岗；

（2）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法；

（3）仪器设备按照国家有关标准或技术要求，经过计量部门检定或校准， 并在有效期内；

（4）有组织废气采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测 定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）及修改单、《固定源废气监 测技术规范》（HJ/T397-2007）及《固定污染源监测质量保证与质量控制技

术规范（试行）》（HJ/T373-2007）中的相关要求进行；

（5）检测数据严格实行了三级审核制度，经过互校、审核，最后由授 权签字人签发，保证监测分析结果的准确性、可靠性。监测期间仪器审核性 能表见表 7-5、7-6。

## 表 7-5	二氧化硫分析仪性能审核表

| 仪器设备名称 及型号 | 校准日期 | 标气名称 | 标气浓度 （mg/m3） | 仪器测定 浓度 （mg/m3） | 示值误差 要求≤± 14.3mg/m3 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 ZR-3260D型 （NXWEKYQ-34） | 2020/12/24 | 测定前 二氧化硫 | 51.0 | 51.8 | 0.8 | 合格 |
|  |  | 测定后 二氧化硫 | 51.0 | 52.7 | 1.7 | 合格 |
|  | 2020/12/25 | 测定前 二氧化硫 | 51.0 | 49.1 | -0.9 | 合格 |
|  |  | 测定后 二氧化硫 | 51.0 | 51.3 | 0.3 | 合格 |

表7-6	一氧化氮分析仪性能审核表

| 仪器设备名称 及型号 | 校准日期 | 标气名称 | 标气浓度 （mg/m3） | 仪器测定 浓度 （mg/m3） | 示值误差 要求 ≤±5% | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 ZR-3260D型 （NXWEKYQ-34） | 2020/12/24 | 测定前 一氧化氮 | 500.0 | 504.1 | 0.82 | 合格 |
|  |  | 测定后 一氧化氮 | 500.0 | 503.4 | 0.68 | 合格 |
|  | 2020/12/25 | 测定前 一氧化氮 | 500.0 | 503.5 | 0.70 | 合格 |
|  |  | 测定后 一氧化氮 | 500.0 | 502.6 | 0.52 | 合格 |

## 7.2.2 噪声质量控制和质量保证

（1）监测人员具备相应的检测能力，持证上岗；

（2）监测仪器设备按照国家有关标准或技术要求，经过计量部门检定或校 准，并在有效期内；

（3）噪声测量仪器性能必须符合《电声学声级计第一部分规范》（GB/T 3785.1-2010）规定，监测前、后均用 AWA6221B 型声校准器对AWA5680 型 多功能声级计进行校准，示值偏差均小于 0.5dB(A)；

（4）噪声监测应在无雨雪、无雷电天气，风速为 5m/s 下进行。 噪声监测期间气象参数统计见表 7-7，噪声仪校准记录见表 7-8。

## 表 7-7 噪声监测期间气象参数统计表

| 监测日期 | 监测时间 | 气温（℃） | 气压 （KPa） | 风速（m/s） | 风向 | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/12/24 | 16:25 | -2 | 82.7 | 1.1 | 北风 | 多云 |
|  | 23:10 | -4 | 82.8 | 1.2 | 北风 | 多云 |
| 2020/12/25 | 16:50 | -3 | 82.8 | 1.0 | 北风 | 多云 |
|  | 22:40 | -4 | 82.8 | 1.1 | 北风 | 多云 |

表 7-8	噪声仪校准记录一览表

| 测量仪器 名称及型号 | 校准仪器 名称及型号 | 校准日期 | 标定值 dB（A） | 测定值 |  | 评价标准 dB（A） | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测前 | 测后 |  |  |
| 多功能声级 计AWA5680 | 声校准器 AWA6221B | 2020/12/24 昼间 | 94.0 | 93.7 | 93.8 | ＜±0.5 | 合格 |
|  |  | 2020/12/24 夜间 | 94.0 | 93.7 | 93.7 |  | 合格 |
|  |  | 2020/12/25 昼间 | 94.0 | 93.8 | 93.6 |  | 合格 |
|  |  | 2020/12/25 夜间 | 94.0 | 93.7 | 93.8 |  | 合格 |

# 8 验收结果及评价

## 8.1验收监测期间工况

宁夏维尔康环境检测有限公司于2020年12月24-25日对宁夏金昱元炔烃 节能有限公司3#兰炭烘干系统项目进行了环保现场验收监测。验收监测期间， 全厂生产正常、稳定。监测期间的工况负荷记录见表 8-1。

## 表8-1	监测期间项目生产负荷

| 监测日期 | 设计量（t/h） | 实际量（t/h） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020/12/24 | 15 | 12.5 | 83 |
| 2020/12/25 | 15 | 12 | 80 |

## 8.2 废气监测结果及评价

8.2.1有组织废气监测结果及评价

具体监测项目、点位及频次见表 8-2，无组织废气监测期间气象参数统 计表见表 8-3，无组织颗粒物监测结果见表 8-4，3#兰炭烘干系统废气监测 结果见表 8-5。

## 表8-2	废气监测项目、点位频次一览表

| 类别 | 监测点位 |  | 排气筒参数 |  | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高度 （m） | 内径 （m） |  |  |
| 有组织 废气 | 3#兰炭烘 干系统 | 进口1◎ | / | / | 颗粒物、二氧化 硫、氮氧化物 | 3次/天 连续两天 |
|  |  | 出口2◎ | 27.5 | 1.6 |  |  |
| 无组织 废气 | 厂界监控点 1○、2○、3○ |  | / | / | 总悬浮颗粒物 | 4次/天 连续两天 |

## 表8-3	无组织废气监测期间气象统计表

| 监测日期 | 监测时间 | 气温 （℃） | 气压 （KPa） | 风速 （m/s） | 风向 | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/12/24 | 10:00~11:00 | -1 | 82.7 | 1.1 | 北 | 多云 |
|  | 11:30~12:30 | 2 | 82.8 | 1.2 | 北 | 多云 |
|  | 13:00~14:00 | 3 | 82.7 | 1.1 | 北 | 多云 |
|  | 14:30~15:30 | -1 | 82.7 | 1.2 | 北 | 多云 |
| 2020/12/25 | 10:00~11:00 | -2 | 82.8 | 1.0 | 北 | 多云 |
|  | 11:10~12:10 | -1 | 82.8 | 1.1 | 北 | 多云 |
|  | 12:20~13:20 | 1 | 82.7 | 1.1 | 北 | 多云 |
|  | 13:30~14:30 | 2 | 82.8 | 1.0 | 北 | 多云 |

表8-4	无组织总悬浮颗粒物监测结果表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测结果（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 | 标准 限值 | 是否 达标 |
| 2020/12/24 | 1○监控点 | 0.517 | 0.533 | 0.483 | 0.533 | 0.533 | 1.0 | 达标 |
|  | 2○监控点 | 0.467 | 0.500 | 0.500 | 0.450 | 0.500 |  | 达标 |
|  | 3○监控点 | 0.583 | 0.600 | 0.550 | 0.450 | 0.600 |  | 达标 |
| 2020/12/25 | 1○监控点 | 0.517 | 0.550 | 0.450 | 0.567 | 0.567 |  | 达标 |
|  | 2○监控点 | 0.417 | 0.500 | 0.433 | 0.583 | 0.583 |  | 达标 |
|  | 3○监控点 | 0.517 | 0.500 | 0.483 | 0.450 | 0.517 |  | 达标 |

执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

监测结果表明：本项目厂界无组织总悬浮颗粒物最大排放浓度为 0.600mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无 组织排放监控浓度最高限值要求。

## 表 8-5	3#兰炭烘干系统出口检测结果一览表

| 监测日期 | 监测项目 |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  | 出口 限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口（1◎） | 出口（2◎） | 进口（1◎） | 出口（2◎） | 进口（1◎） | 出口（2◎） |  |  |
| 2020/12/24 | 标干流量（m3/h） |  | 34393 | 37567 | 34648 | 37133 | 34958 | 36746 | / | / |
|  | 含氧量（%） |  | 15.6 | 17.3 | 15.4 | 17.5 | 15.7 | 17.2 | / | / |
|  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 1015 | 44.1 | 932 | 34.9 | 1018 | 40.0 | / | / |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | / | 147 | / | 123 | / | 130 | 200 | 达标 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 34.9 | 1.66 | 32.3 | 1.29 | 35.6 | 1.47 | / | / |
|  |  | 去除效率（%） | 95.2 |  | 96.0 |  | 95.9 |  | / | / |
|  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 63 | 57 | 60 | 43 | 59 | 40 | / | / |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | / | 190 | / | 152 | / | 130 | 850 | 达标 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2.17 | 2.14 | 2.08 | 1.60 | 2.06 | 1.47 | / | / |
|  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 211 | 195 | 217 | 189 | 214 | 196 | / | / |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 7.26 | 7.33 | 7.52 | 7.02 | 7.48 | 7.20 | / | / |

| 监测日期 | 监测项目 |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  | 出口 限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口（1◎） | 出口（2◎） | 进口（1◎） | 出口（2◎） | 进口（1◎） | 出口（2◎） |  |  |
| 2020/12/25 | 标干流量（m3/h） |  | 34451 | 37572 | 34488 | 37759 | 35066 | 37230 | / | / |
|  | 含氧量（%） |  | 15.4 | 17.2 | 15.3 | 17.2 | 15.3 | 17.1 | / | / |
|  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 920 | 38.8 | 997 | 46.2 | 873 | 29.6 | / | / |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | / | 126 | / | 150 | / | 93.8 | 200 | 达标 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 31.7 | 1.46 | 34.4 | 1.74 | 30.6 | 1.10 | / | / |
|  |  | 去除效率（%） | 95.4 |  | 94.9 |  | 96.4 |  | / | / |
|  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 75 | 36 | 79 | 69 | 82 | 70 | / | / |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | / | 117 | / | 224 | / | 222 | 850 | 达标 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2.58 | 1.35 | 2.72 | 2.61 | 2.88 | 2.61 | / | / |
|  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 230 | 191 | 236 | 208 | 231 | 200 | / | / |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 7.92 | 7.18 | 8.14 | 7.85 | 8.10 | 7.45 | / | / |

监测结果表明：3#兰炭烘干系统出口颗粒物浓度最大值为 150mg/m3， 排放速率最大值为 1.74kg/h；二氧化硫浓度最大值为 224mg/m3，排放速率 最大值为 2.61kg/h，均符合《工业炉窑大气污染物综合排放标准》(GB9078- 1996》中二级排放标准。颗粒物去除效率最大为 96.4%。

排 气 筒

2◎

3#兰炭烘

干窑

1◎

旋风除尘器

布袋除尘器

“◎”为有组织废气监测点位

## 图 8-1	有组织监测点位示意图

1○

2○

3○

“○”为无组织废气监测点位

## 图 8-2	无组织监测点位示意图

## 8.3 噪声监测结果及评价

8.3.1 噪声监测结果

厂界噪声监测项目为连续等效A声级。 厂界噪声根据地理位置情况及项目主要噪声源的分布情况，沿厂界外

1m处共布设4个监测点（点位见图8-3），具体布设情况见表8-6，监测结果 见表8-7。

## 表8-6	厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界东、南、西、北侧各布设 1 个点 （1▲、2▲、3▲、4▲） | 等效连续A声级 | 昼间、夜间各1次/天，连续2天 |

表8-7	噪声监测结果统计表

| 监测点位 | 点位编号 | 测量时间 | 监测值[dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼 间 |  | 夜 间 |  |
|  |  |  | 2020/12/24 （16:25） | 2020/12/25 （16:50） | 2020/12/24 （23:10） | 2020/12/25 （22:40） |
| 兰炭烘干工段 周界东侧 | 1▲ | 1min | 62.6 | 63.1 | 53.3 | 53.9 |
| 兰炭烘干工段 周界南侧 | 2▲ |  | 61.3 | 63.6 | 51.3 | 53.0 |
| 兰炭烘干工段 周界西侧 | 3▲ |  | 62.0 | 61.5 | 52.9 | 52.1 |
| 兰炭烘干工段 周界北侧 | 4▲ |  | 61.4 | 62.0 | 51.8 | 52.4 |
| 标准限值 |  |  | 65 |  | 55 |  |
| 是否达标 |  |  | 达 标 |  | 达 标 |  |

监测结果表明：厂界4个噪声监测点的昼间监测值在 61.3～62.6dB(A) 之间，夜间监测值在51.3～53.9dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪 声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值的要求。

4▲

3▲

1▲

2▲

注：“▲”为噪声监测点位

## 图8-3	噪声点位示意图

## 现场监测

8.4 污染物排放情况 根据宁夏回族自治区环境保护厅宁环审发（[2014]48号文关于《宁夏金

昱元化工集团有限公司40万/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目环境影响

报告书的批复》规定的项目污染物排放总量控制指标，按照验收监测结果， 全年生产300天，年工作7200h计，本项目各污染物排放总量见表8-8。

## 表8-8	污染物排放总量一览表

| 类 别 | 污染物 名称 | 环评批复排放 总量（t/a） （一期、二期） | 验收监测（t/a） （一期） | 本项目排放速 率（kg/h） | 本项目排放 总量（t/a） | 二期余量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 颗粒物 | 474.55 | 113.256 | 1.74 | 12.528 | 348.766 |
|  | 二氧化硫 | 667 | 70.03 | 2.61 | 18.792 | 578.178 |
|  | 氮氧化物 | 227 | 103 | 7.85 | 56.52 | 67.48 |

总量排放计算公式： 排放总量=排放速率×年运行小时数/1000 颗粒物总量=1.74kg/h×7200h/1000=12.528t/a 二氧化硫总量=2.61kg/h×7200h/1000=18.792t/a 氮氧化物总量=7.85kg/h×7200h/1000=56.52t/a

## 8.5 监测计划

项目运行期间严格按照环评文件要求，对污染物排放情况进行监控。 项目运行期监测方案见表 8-9。

## 表 8-9	运行期监测方案

| 类型 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 3#兰炭烘干系统出口 | 颗粒物、SO2、NOx | 1次/月 |
|  | 无组织排放厂界 | 总悬浮颗粒物 | 1次/季 |
| 噪声 | 厂界外1m | 等效连续A声级 | 1次/季 |

# 9 环境管理检查

9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况 本项目工程施工前进行了初步设计；环保设施和主体工程同时设计、同

时施工、同时投产，严格执行“三同时”管理制度。

9.2 环境保护档案及规章制度检查 公司制定了《环境保护管理制度》、《环境保护岗位责任制》管理办

法，各项环保设施按要求操作运行。环境保护档案管理严格， 技术文件和 资料都进行了登记造册并设有专人保管。司设有专人负责日常安全管理、环 保工作，制定了完善的事故防范和应急措施，以确保在突发事件发生时，及时 处理处置。

9.3 环保设施建成、运行、维护情况 公司认真落实了环保设施“三同时”要求，环保设施与主体工程同时设

计、同时施工、同时投入运行。验收监测期间各环保设施运行正常、稳定， 配有专人对各项环保设施进行定期检修、维护。

9.4 突发环境事件应急预案 宁夏金昱元炔烃节能有限公司公司已编制完成《突发环境事件应急预

案》，并在固原市生态环境保护局进行备案，备案编号：640402-2020-008-L

（备案表见附件），并制定成立应急组织体系，确定组织机构和指挥部的主 要责任，制定应急处置及相应程序。每年根据演练结果及其他信息对应急预 案进行评审，以确保应急预案的持续适宜性。

## 9.5 环评批复要求的落实情况

环评批复要求落实情况见表9-1。

## 表9-1	环评批复要求落实情况表

| 序号 | 环评批复内容（一期+二期） | 实际落实情况（一期） | 本项目（3#兰炭烘干系统） 验收环评批复落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施 | 己落实。项目建设基本了执行建设项目环境保护 |  |
| 1 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 的环境保护''三同时"制度。落实《报告书》提出 | 设施与主体工程同吋设计、同时施工、同时投入 使用的环境保护“三同时”制度。落实了《报告书》 | 已落实，本项目建设严格按照同时设计、同时 施工、同时投入使用的三同时制度执行。 |
|  | 的各项污染防治措施。 | 提出的各项污染防治措施。 |  |
| 2 | 加强施工期管理，釆取施工场地设置围墙、运输 车加盖篷布、运输通道及时清扫等措施，减少扬 尘产生。合理安排施工时间，设立临时声屏障， 场界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标 准》(GB12523-2011)相关要求。施工废水经沉淀 后回用，施工过程中产生的建筑垃圾及时清运至 管理部门指定的地方统一处置。 | 已落实。施工单位制定了严格的施工计划，不在 夜间施工，施工场地设置彩钢棚结构的围墙，运 输车加盖防尘篷布，运输通道及时进行清扫并定 期进行洒水抑尘。施工期废水经沉淀后回用，施 工过程中产生的建筑垃圾集中收集，定期清运。 设置了专人负责施工期环境保护管理工作，落实 了施工期各项环境保护措施。 | 已落实。施工单位制定了严格的施工计划，合 理安排施工时间，不在夜间施工，施工场地设 置彩钢棚结构的围墙。施工过程中产生的建筑 垃圾集中收集，定期清运。设置了专人负责施 工期环境保护管理工作，落实了施工期各项环 境保护措施。 |
| 3 | 废气防治：烘干机烟气经布袋除尘器进行处理后 的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度须达到《工 业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 中二级标准限。 | 已落实。经验收监测，烟气中烟尘、二氧化硫、 氮氧化物排放浓度符合《工业窑炉大气污染物排 放标准》（GB9078-1996）中二级标准限限值要 求。 | 已落实。烘干机烟气经1台旋风除尘器+1台布 袋除尘器进行处理后通过排气筒排放。经检 测，本项目验收监测烟气中烟尘、二氧化硫排 放浓度均符合《工业窑炉大气污染物排放标 准》（GB9078-1996）中二级标准限要求。 |

| 序号 | 环评批复内容（一期+二期） | 实际落实情况（一期） | 本项目（3#兰炭烘干系统） 验收环评批复落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声防治措施：通过采取选用低噪声设备、对设 | 已落实。本项目采用的噪声控制措施如下：对设 | 已落实。本项目采用的噪声控制措施如下：对 |
| 4 | 备进行消音、减震处理加强绿化等措施，项目矿 区和生产区边界噪声需达到《工业企业厂界环境 | 备的选型在同类设备中选用低噪声设备，采用隔 声措施降低噪声。经检测，生产区边界噪声满足 | 设备的选型在同类设备中选用低噪声设备，采 用隔声措施降低噪声。经检测，本项目要收期 |
|  | 噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准 | 《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》 | 间噪声标准限值满足《工业企业厂界环境噪声 |
|  | 要求。 | （GB12348-2008）中3类标准要求。 | 排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 |
| 5 | 固体废物处理处置措施： 1、项目集中建设一座一般固废暂存场，设置6 米高挡风扬尘网 及喷淋设施，固废分类分区存 放。电石炉炉气除尘净化、石灰窑 除尘、兰碳 烘干除尘、配料系统除尘及熔炉除尘收集的粉 尘，板框压滤产生的钙镁泥和熔盐炉炉渣全部暂 存于一般固废暂存场， 送本公司拟建的100万吨 /年电石渣全部由密闭皮带输送栈桥送至 100万 吨/年电石渣制水泥生产线作为原料利用。 | 己落实。1、 项目集中建设一座一般固废暂存 场，设置4米高挡风扬尘网及喷淋设施，固废分 类分区存放。电石炉炉气除尘净化、石灰窑除尘、 兰碳烘干除尘、配料系统除尘及熔炉除尘收集的 粉尘，板框压滤产生的钙镁泥 和熔盐炉炉渣全 部暂存于一般固废暂存场，送本公司固原经济技 术开发 区循环化改造项目（100万吨固废资源化 综合利用项目）作为原料利用。 | 已落实。本项目产生的固体废物为兰炭烘干粉 尘，经除尘器收集后回用于电石渣制水泥生产 线。 |
|  |  | 经验收监测及核算，本项目主要污染物颗粒物、 |  |
|  |  | 二氧化硫、氮氧化 物、挥发性有机物的排放量 |  |
| 6 | 本项目主要污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物、 挥发性有机物、化学需氧量、氨氮的排放量应分 别控制在474.55吨/年、667吨/年、 227吨/年、 135.62吨/年、23.94吨/年、4.79吨/年以下。 | 分别为113.256吨/年、70.03吨/年、103吨/ 年、 0.024吨/年，均比环评及批复给出总量低。项目 PVC母液水及生活 污水均进入母液处理工艺进 行处理，处理后全部循环利用，不外排。其 他 废水污水处理依托“7200方/日污水零排放处理工 | 已落实。经验收监测及核算，本项目颗粒物排 放 量 为 12.528t/a ， 二 氧 化 硫 排 放 总 量 为 18.792t/a，氮氧化物排放总量为56.52t/a，均低 于环评及批复给出总量。 |
|  |  | 程”进行处理，处理后 全部综合利用，不外排。 |  |
|  |  | 故本次化学需氧量、氨氮不进行核算。 |  |

# 10验收监测结论和建议

## 10.1 废气

监测结果表明：本项目厂界无组织总悬浮颗粒物最大排放浓度为 0.600mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中 无组织排放监控浓度最高限值要求。3#兰炭烘干系统出口颗粒物浓度最大 值为 150mg/m3 ， 排放速率最大值为 1.74kg/h； 二氧化硫浓度最大值为 224mg/m3，排放速率最大值为 2.61kg/h，均符合《工业炉窑大气污染物综 合排放标准》(GB9078-1996》中二级排放标准。颗粒物去除效率最大为 96.4%。

## 10.2 噪声

监测结果表明：厂界4个噪声监测点的昼间监测值在 61.3～62.6dB(A) 之间，夜间监测值在 51.3～53.9dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪 声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值的要求。

## 10.3 固体废物

本项目固废主要来源于兰炭烘干工序除尘器收集的粉尘。除尘器收 集的粉尘回用于企业电石渣水泥生产线，不外排。

## 10.4 建议

1.加强环保设施的运行管理和日常维护，确保各环保设施的长期稳定达标 排放。

2.健全完善环境规章制度，建立环境保护档案。

3.加强对本项目环境风险的监管，防止各类环境风险事故的发生。

10.5 竣工验收结论 宁夏金昱元炔烃节能有限公司新建3#兰炭烘干系统的建设符合国家和

地方产业政策及相关规划，同时履行了环境影响评价审批手续，按照环境 影响评价报告表和环评审批意见的要求进行了环保设施的建设，做到了环 境保护设施建设与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建立了 较为完善的环境保护管理制度，管理机构较为健全，环境保护档案资料较 为齐全。验收监测期间，各项环保设施运行正常，各外排污染物达标排放， 同意通过竣工环境保护验收。

（以下无正文）

报告编制： 	审	核： 	签	发：

日	期： 	日	期： 	日	期：

宁夏维尔康环境检测有限公司

附件：

1、项目委托书；

2、宁夏回族自治区环境保护厅文件，宁环审发[2014]48 号《宁夏金昱元化 工集团有限公司 40 万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目环境影响报 告书的批复》；

3、宁夏回族自治区环境保护厅文件，宁环函[2016]118 号《关于同意变更 宁夏金昱元广拓能源有限公司 40 万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项 目有关内容的函》； 4、宁夏回族自治区经济和信息化委员会文件，宁经信[2018]56 号《关于宁 夏金昱元炔烃节能有限公司 80 万吨/年电石项目符合产业政策的函》； 5、宁夏金昱元炔烃节能有限公司污染源自动监控设施联网情况说明；

6、宁夏金昱元炔烃节能有限公司固定污染源自动监测设备验收意见；

7、宁夏金昱元炔烃节能有限公司突发环境事件应急预案及备案；

8、宁夏维尔康环境检测有限公司委托检测报告（WEKWT-2020-935）；

9、项目竣工环境保护验收意见；

10、项目竣工环境保护验收会议专家签到表；

11、项目竣工环境保护验收会议参会人员签到表。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：	填表人（签字）：	项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 宁夏金昱元炔烃节能有限公司40万 吨/年高性能树脂多联产循环经济 （一期）3#兰炭烘干系统建设项目 |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 宁夏固原市盐化工循环经 济扶贫示范区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建  改扩建 技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 12t/d |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 15t/d |  |  |  | 环评单位 |  |  | 宁夏石油化工环境科学研 究院（有限公司） |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  |  |  | 审批文号 |  |  | 宁环审发[2014]48 号 |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2019 年 9 月 |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2020年6 月 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 宁夏维尔康环境检测有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 宁夏维尔康环境检测有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 81.5% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 710 |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 265 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 37.3 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | / |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | / |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | / |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 废气治理 （万元） |  | 250 | 噪声治理（万元） |  | 15 | 固体废物治理（万元 |  | ） / |  | 绿化及生态（万元） |  |  | / |  | 其他（万元 | ） / |
|  | 增废水处理设施能力 | / |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 7200h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  | 2020/12/24-12/25 |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际 排放浓度(2) | 本期工程允 许排放浓度 (3) |  | 本期工程产 生量(4) | 本期工程自身 削减量(5) |  | 本期工程实际 排放量(6) | 本期工程核定 排放总量(7) |  | 本期工程 “以新带老” 削减量(8) |  | 全厂实际排 放总量 (9) | 厂核定排放 总量(10) |  |  | 区域平衡替 代削减量 (11) | 排放增 减量(12) |
|  | 颗粒物（有组织） |  | 150 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫（有组织） |  | 224 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物（有组织） |  | 208 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量

——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升。